# I KOLOKVIJUM

# iz predmeta Mehanika III - DINAMIKA

# Mehanika III - DINAMIKA - kinetika

Zadatak 1.

Definisati pojam preprincip ili prednačelo  i nabrojati prednačela teorijske mehanike.

(1 Poen)

Zadatak 2.

Definisati vektorsku invarijantu – osnovno odredjenje ubrzanje i napisati izraz za vektor ubrzanja u polarno-cilindričnom sistemu koordinata.

(1,5 Poena)

Zadatak 3.

Koja su osnovna odredjenja dinamike ?  Koja su medju osnovnim odredjenima dinamike vektorske, a koja skalarne invarijante?

(1,5 Poen)

Zadatak 4.

Šta su to principi mehanike, definisati osnovne iskaze i relacije  principa dinamičke ravnoteže?

(1 Poen)

Zadatak 5.

Otpor vazduha kretanju materijalne tačke mase mje proporcionalan prvom stepenu brzine (koeficijent mk), a materijalna tačka se kreće u  polju yemljine teže.

a* Koliko stepeni slobode kretanja ima ta materijalna tačka? Obrazloži izbor koordinatnog sistema za rešavanje zadatka.

b* Koje sve sile dejstvuju na materijalnu tačku?_

c*  Napisati jednačine dinamičke ravnoteže pokretne materijalne tačke u iabranom sistemu koordinata.

b* Odrediti konačne jednačine kretanja ako je materijalna tačka u početnom trenutku dobila brzinu jednaku  v0 pod ulom α u odnosu na horizont.

c* Odrediti koordinate najviše tačke na putanji i vreme posle koga će tačka stići u taj položaj.

(5 Poena)